附件

采购设备一览表

| 序号 | 设备名称 | (技术指标) | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景摄像机 | 采用1/2.8英寸CMOS传感器； 最低照度彩色: 0.05 Lux(F1.6,AGC ON);黑白：0.01 Lux(F1.6,AGC ON)，0 Lux with IR 使用2.8～12mm电动变倍镜头；视场角83.7°~33.6°；支持主副码流； 支持内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置；支持强光抑制、背光补偿，宽动态（100dB）； 18颗红外点阵灯，距离30M； 视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG;最大分辨率1080p（1920×1080）； 帧率PAL：1080p@25fps；NTSC：1080p@30fps； 支持智能分析：8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、视频诊断、音频异常侦测； 接口：音频1入1出，报警2入1出，TF卡最大支持256G，1路RS485，内置MIC，硬复位； 防护等级：IP66；使用温度-30℃～60℃ 供电：DC12V±25% 、POE供电（支持反向供电，反向供电功率小于等于0.6W）； | 2 | 台 |
| 2 | 高保真拾音器 | 采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取 实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） | 1 | 台 |
| 3 | 特写摄像机 | 1摄像机采用不低于200万像素CMOS传感器，配置电动变焦镜头，镜头焦距不低于2.8～12mm 2分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps 3最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0001lx 4视频压缩标准支持 H.265、H.264、M-JPEG，音频压缩算法支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM_D、MP2L2、G722.110、11无无无 5信噪比≥60dB21 6支持不少于1路RJ45接口、1对音频输入输出接口、1个RS485和1个内置MicroSD接口，内置Mic，支持不少于2路报警输入和1路报警输出接口 7具备自动翻转功能 8水平旋转范围不低于355°，垂直旋转范围不低于-20°~90°13、 9具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 10具有抗丢包不低于5%的处理能力 11支持感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于8块感兴趣区域 12内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能 13具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单/双人值岗检测、人数统计功能 14当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于50米处所摄目标的轮廓和状态 15支持语音预警功能，当有人进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能 16支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能 17支持DC12V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45% | 1 | 台 |
| 4 | 全局摄像机 | 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 ★2、最大支持分辨率2592×1944 3、具备1个RJ45接口、一个RS485接口、1个USB接口、1个DEBUG接口、1个复位键、1个SD卡槽、1个内置扬声器、2个内置麦克风；具有1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出 4、支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码 5、分辨力彩色不小于1900TVL（分辨率为2592*1944，帧率为30fps，码率为2Mbps） 6、亮度≥11级 ★7、具有畸变矫正、远端放大功能8、最低照度：彩色≤0.001Lx，黑白≤0.0005Lx 9、水平视场角≥145°，垂直视场角≥100° 10、具有五码流输出 11、具有回声抑制、哑音、音频降噪设置选项 12、具有语音对讲功能 13、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景模式设置、走廊模式功能 14、可选择手动或自动转换彩色/黑白模式 ★15、至少具有14颗红外补光灯，4颗白光灯；红外灯亮度至少支持10级可调，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度。白光灯可选择常亮或警戒联动闪烁，具备10级亮度可调16、红外距离≥60米 17、白光补光距离≥10米 18、具有抗丢包（5%）处理能力 19、支持智能分析功能，如绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、奔跑、人脸检测、人数统计等行为的智能分析 ★20、具备警戒功能，报警时可触发声音和/或白光警戒提示 21、在DC12V供电条件下正常工作，支持POE供电 ★22、防护等级IP67，防暴性能IK10 | 1 | 台 |
|  | 球机支架 |  | 1 | 个 |
| 5 | 摄像机电源 |  | 3 | 个 |
| 6 | 时间温湿度数码屏 | 具有RS485/232接口；静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像；采用超高精度时钟，精度可达2PPM；支持自动校准时钟或与计算机时间同步；温湿度和紧急情况报警设定及处理功能；12V低压供电，电流500-600mA，标配电源适配器。 | 1 | 台 |
| 7 | 监察委审讯主机系统 | 1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出； 2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。 3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于11个sata接口（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 4、★支持不少于6个前置硬盘槽位（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 5、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 6、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 9、★支持4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）分辨率的摄像机接入（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 10、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。 11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面编码方式支持H.265。（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 12、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 13、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路。 14、支持音频丢失报警、视频丢失报警。 15、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。 16、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 17、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。 18、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 19、支持光盘自动封盘功能。 20、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式；（以第三方权威机构出具的检测报告为准） 21、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 22、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置； 23、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 24、★支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝 25、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。 26、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 27、支持校时功能 28、支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 29、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。 30、支持存储、刻录过程中进行重点标记。 31、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。 32、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。 33、支持笔录录入，支持笔录联动视频。 34、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 35、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁 36、支持图片、视频证据上传归档。 37、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警。 | 1 | 台 |
| 8 | 紧急按钮 |  | 1 | 个 |
| 9 | 声光报警器 |  | 1 | 个 |
| 10 | 后备式电源 | 断电续航2小时；含2只赛特12V38AH蓄电池 | 1 | 套 |
| 11 | 专业会议电容话筒 （48V幻象供电+电池供电） | 1. 桌面式话筒设计,鹅颈式话筒,话筒顶端及尾部可自由调节； 2. 带电子轻触开关和指示的防震会议电容式话筒； 3. 带48V幻象供电和DC3V两种供电方式； 4. 底座采用整体金属压轴，表面采用防反光处理； 5. 内置防震设计能有效防止因震荡而产生的噪声； 6. 抗手机、电磁、高频干扰； 技术参数： 换能方式：永久极性电容收音头 指向性：单指向性 输出阻抗：200Ω平衡 最高输入音量：130dB 声压 频率响应：40Hz-18KHz 动态范围：106dB，1KHz 灵敏度：-40dB 讯噪比：66dB 咪管长：460mm 话筒重量：0.88kg 底盒尺寸（梯形）：宽：上40mm/下113mm，长：150mm，高：37mm | 1 | 台 |
| 12 | 8路调音台（带MP3、带蓝牙） --8路麦克风输入 | 1.话筒输入均采用三段式通道均衡器； 2.内置16种数码混响效果，可灵活选择效果器效果； 3.60mm长寿命高分析推子； 4.话筒有的48V幻象供电开关控制； 5.系列提供8路单声道输入，一路辅助，一路返送，两路录音输入输出； 6.内置高音质USB播放器，支持手机蓝牙； 技术参数： 输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB 立体声通道输入Stereo channel input：-40dB 效果发送Echo send：-20dB 效果返回Echo back：-20Db 输出Output：最大4V 信噪比S/N：-80Db 均衡Equalization： 高频high：±15dB/10KHZ 中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ 低频Low：±15dB/60HZ 最大输出电平Max output level：20dBm 谐波失真T.H.D：≤＇3d0.1% 信噪比S/N:80Db 幻相电压MIC:48V 尺寸L×W×H(长宽高)：395×430×85（mm） 净重重量：4.55KG | 1 | 台 |
| 13 | 双通道定阻专业功率放大器(250W) | 1.采用TD类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大； 2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放； 3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定； 4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作。 技术参数： 8Ω立体声额定功率：250W×2； 4Ω立体声额定功率：450W×2； 8Ω桥接功率:620W； 总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz； 信噪比：>90dB A计权 上升速率：＞40V/ms； 阻尼系数：> 300@1KHz； 频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant； 输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入； 电压增益：32dB/40dB； 保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护； 产品尺寸：482×370×88mm； 产品净重：12Kg。 | 1 | 台 |
| 14 | 6寸会议二分频壁挂音箱 | 低音单元：1×6(in) 高音单元：1×1(in) 额定功率:80W 输入方式 :8Ω 灵 敏 度 (1m ,1w):90±3dB 最大声压：109±3dB 响应频率:60-20KHZ 产品材料:塑料(PP) 产品尺寸:210(宽度)*210(深度)*312(高度) 产品重量：5.05kg | 1 | 只 |